2018年浙江省高等职业院校技能大赛

机电一体化项目赛项竞赛规程

# 一、赛项名称

赛项名称：机电一体化项目

赛项归属产业：装备制造业

# 二、竞赛内容

本次大赛为实际操作比赛，比赛任务内容包括如下6个模块：

| 模块 | 试题模块 | 分值比例 | 比赛内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 控制系统电路设计 | 10% | 参赛选手按竞赛任务书给定的电气控制系统的工作要求，选择正确的元器件，设计、绘制部分电路的控制原理图 |
| B | 一个单元的组装 | 15% | 按要求组装设备部件和机电一体化设备 |
| C | 一个单元的 故障排除 | 10% | 检测工具选用正确，检测方法规范；记录3个故障点的故障现象描述、故障检测和排除过程、故障点描述；排除故障后，系统能按功能正确操作运行。 |
| D | 操控单元独立功能完成情况 | 35% | 运用PLC编程软件编写部分操控单元的PLC程序，设计窗口界面、主令信号、状态显示、动画等，与PLC连接，能实现监视与控制效果，正确设置变频器、伺服等器件的参数，实现局部操控单元功能运行、指示灯状态等。 |
| E | 整个智能制造生产线的组装编程与调试 | 20% | 系统检查初始状态后，系统正常启动、周期运行、停止，突发急停，非正常工作报警处理。 |
| F | 职业素养与安全意识 | 10% | 考核参赛选手的安全操作规范，设施设备、工具仪器使用规范，卫生清洁习惯，穿戴规范，工作纪律，文明礼貌等表现。 |

# 三、竞赛方式

（一）本赛项为团体赛，每支参赛队由1名领队，2名选手，不超过2名指导教师组成。参赛选手及指导教师在报名获得确认后，原则上不再更换。如在筹备过程中，参赛选手和指导教师因故不能参赛，须由省教育主管部门于赛项开赛10 个工作日出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换。竞赛开始后，参赛队不得更换参赛选手，允许队员缺席比赛。不允许更换新的指导教师，允许指导教师缺席。

（二）参赛资格

参赛选手须为高等学校全日制专科在籍学生，本科院校中高职类全日制在籍学生，五年制高职四、五年级学生可报名参加比赛，选手年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以2018年5月1日为准。已获得相应赛项国赛一等奖的学生不允许参赛。

（三）本赛项的竞赛时长为4个小时。

（四）参赛选手在现场根据给定的项目任务，在4个小时内相互配合，在设备上完成任务书给定内容，包括设计、安装、接线、编程、调试、运行和故障排除等内容，比赛总成绩满分100分。

# 四、竞赛环境要求

（一）赛场布置

竞赛设置适应比赛需要和安全要求的赛场。

（二）赛场计算机要求

赛场提供统一品牌计算机。

1.计算机配置

基本配置为：处理器Intel 双核处理器≥2.8G ，内存≥2G，硬盘≥160G ，集成高性能显卡，17寸及以上显示器。

2.预装软件

操作系统：MS-Windows WIN7

文字处理软件：MS-Office 2003以上

PLC编程软件：AutoShop V2.93.01-中文版 或三菱GX works2

工控组态软件：MCGSE_7.2

机器人软件： RobotStudio 6

# 五、技术规范

（一）专业知识与技能要求

1.高职电气自动化技术、电气设备应用与维护、机电一体化技术、低压电器制造及应用、供用电技术、农村电气化技术、电气测控技术、工业网络技术、电气化铁道技术、光机电应用技术、建筑水电技术等相关专业所规定的教学内容中涉及到《工业机器人应用技术》《电工工艺技术》、《机械与电气识图（CAD）》、《PLC与传感器应用技术》、《液压与气动控制技术》、《机械维修技术》等课程的教学要求；

2.职业技能鉴定维修电工中级、高级工的知识和技能要求。

（二）技术规范标准

1.《世界技能大赛机电一体化项目技术规范》；

2.《工业机器人安全规范》GB11291-1997；

3.维修电工国家职业标准（职业编码6-07-06-05）；

4.工具钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-02）；

5.装配钳工国家职业标准（职业编码6-05-02-01）；

6.机械设备安装工国家职业标准（职业编码6-23-10-01）；

7.可编程控制系统设计师国家职业标准（职业编码X2-02-13-10）；

# 六、技术平台

比赛装备采用“SX-815Q机电一体化项目综合实训设备”，设备包括了上料单元、瓶盖加工单元、检测分拣单元、工业机器人搬运包装单元、智能物料存储单元，包括了智能装配生产系统、自动包装系统、自动化立体仓库及智能物流系统、自动检测机质量控制系统、生产过程数据采集及控制系统等，是一个完整的智能工厂模拟装置，应用了工业机器人技术、PLC控制技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、电机驱动技术等工业自动化相关技术，可实现空瓶上料、颗粒物料上料、物料分拣、颗粒填装、加盖、拧盖、物料检测、瓶盖检测、成品分拣、机器人抓取入盒、盒盖包装、贴标、入库等智能生产全过程。

SX-815Q机电一体化项目综合实训设备合实训设备

（一）设备特性

1.系统应用综合性

包括了智能装配系统、自动包装系统、自动化立体仓库及智能物流系统、自动检测机质量控制系统、生产过程数据采集及控制系统等高端的现代自动化生产系统

2.知识技能全面性

包含工业机器人技术、PLC控制技术、变频控制技术、伺服控制技术、工业传感器技术、气动技术、电机驱动技术等工业自动化相关使用应用技术

3.模块组合灵活性

设备高度模块化，从工作单元到功能部件全部模块化设计，各模块、单元可以随意组合应用，形成多种不同的生产工艺流程

（二）技术平台组成

竞赛平台主要由颗粒上料单元、加盖拧盖单元、检测分拣单元、工业机器人单元、智能存储单元、触摸屏、物料瓶、颗粒物料、包装盒等组成。各单元都具有独立的PLC控制、有独立的按钮输入与指示灯输出既可以单元独立运行、又可以通过通信进行联机控制，方便竞赛出题的灵活性与多样性。

颗粒上料单元：上料输送皮带逐个将空瓶输送带填装输送带；同时颗粒上料机构将料筒内的物料推出；颗粒分拣机构对颗粒物料根据颜色进行分拣；当空瓶到达填装位后，定位夹紧机构将空瓶固定；吸取机构将分拣到的颗粒物料吸取瓶放到空瓶机构内；瓶子内物料到达设定的颗粒数量后，定位夹紧机构松开，皮带启动，将瓶子输送到下一个工位。此单元可以设定多样化的填装方式，可从物料颜色（2种）、颗粒数量（最多4粒）进行不同的组合，产生8种填装方式。

加盖拧盖单元：瓶子被输送到加盖机构后，夹盖定位夹紧机构将瓶子固定，加盖机构启动加盖流程，将盖子加到瓶子上；加上盖子的瓶子继续被送往拧盖机构，到拧盖机构下方，拧盖定位夹紧机构将瓶子固定，拧盖机构启动，将瓶盖拧紧。瓶盖分为白色和黑色两种。

检测分拣单元：拧盖后的瓶子经过此单元进行检测：回归反射传感器检测瓶盖是否拧紧；龙门机构检测瓶子内部颗粒是否符合要求；对拧盖与颗粒均合格的瓶子进行瓶盖颜色判别区分；拧盖或颗粒不合格的瓶子被分拣机构推送到废品皮带上（短皮带）；拧盖与颗粒均合格的瓶子被输送到皮带末端，等待机器人搬运。

机器人单元：AB两个升降台存储包装盒和包装盒盖；A升降台将包装盒推向物料台上；6轴机器人将瓶子抓取放入物料台上的包装盒内；包装盒4个工位放满瓶子后，6轴机器人从B升降台上吸取盒盖，盖在包装盒上；6轴机器人根据瓶盖的颜色对盒盖上标签位进行分别贴标，贴完4个标签等待成品入仓单元入库。

智能存储单元：由一个弧形立体仓库和2轴伺服堆垛机构组成，把机器人单元物料台上的包装盒体吸取出来，然后按要求依次放入仓储相应仓位。2×3的仓库每个仓位均安装一个检测传感器，堆垛机构水平轴为一个涡轮旋转机构，垂直机构为涡轮丝杆升降机构，均由精密伺服电机进行高精度控制。

装配桌：由台身和台面两大部分组成。台身用方管焊接喷塑后组装连接，台面用高密度中纤板，表面贴压防火板，耐腐蚀、防静电。整个装配桌可随意拆装，方便运输安装。

装配桌

工业机器人系统：由机器人本体、机器人控制器、示教单元、输入输出信号转换器、抓取机构、盒底上料升降机构、盒盖上料升降机构等组成，装备多种夹具、吸盘等，可对工件进行抓取、吸取、搬运等操作。

机器人本体结构示意图

本体由六自由度关节组成，固定在型材实训桌上，活动范围半径大于600mm，角度不小于340°，本体具体参数如下表：

| 形式 |  | 单位 | 规格值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 机种 |  |  | 6轴标准规格 |
| 动作自由度 |  |  | 6 |
| 安装姿势 |  |  | 地板、垂吊 |
| 构造 |  |  | 垂直多关节型 |
| 驱动方式 |  |  | AC伺服马达 (J1～J3、J5轴附刹车) |
| 位置检出方式 |  |  | 绝对型编码器 |
| 手臂长 | Upper arm | mm | 230 |
|  | Fore arm | mm | 270 |
| 动作范围 | (J1) | 度 | 480（-240～+240） |
|  | (J2) |  | 240（-120～+120） |
|  | (J3) |  | 160（0～+160） |
|  | (J4) |  | 400（-200～+200） |
|  | (J5) |  | 240（-120～+120） |
|  | (J6) |  | 720（-360～+360） |
| 最大速度 | (J1) | 度/秒 | 300 |
|  | (J2) |  | 150 |
|  | (J3) |  | 300 |
|  | (J4) |  | 450 |
|  | (J5) |  | 450 |
|  | (J6) |  | 720 |
| 最大合成速度 |  | mm/sec | 4950 |
| 可搬重量 | 最大 | kg | 3.0 |
|  | 额定 |  | 2 |
| 位置往返精度 |  | mm | ±0.02 |
| 周围温度 |  | ℃ | 0～40 |
| 本体重量 |  | kg | 19 |
| 容许转矩 | (J4) | N.m | 4.17 |
|  | (J5) | N.m | 4.17 |
|  | (J6) | N.m | 2.45 |
| 容许惯性 | (J4) | Kg.m2 | 0.18 |
|  | (J5) | Kg.m2 | 0.18 |
|  | (J6) | Kg.m2 | 0.04 |
| 手臂到达半径 (前方J5轴中心点) |  | mm | 504 |

机器人控制器                    机器人示教单元

机器人示教单元有液晶显示屏、使能按钮、急停按钮、操作键盘，用于参数设置、手动示教、位置编辑、程序编辑等操作。

PLC系统：配备汇川Hu2N可编程控制器、用于控制机器人及各模块的之间的协调运作。

电脑桌

物料盒与标签

瓶子与物料

电脑桌、物料配件：

- 工作站配置（以实际配置为准）：

| 序号 | 物料名称 | 参 数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 颗粒上料单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-3624MR-XP 1个 传感器：E3Z/E32/E3X系列 7个 变频器：FR-D720S-0.4K 1台 气缸TR10 /PB6/ HRQ10系列 5个 电磁阀：SY3120 5个 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 皮带机构 2套 定位夹紧装配 1套 | 台 | 1 |  |
| 2 | 加盖拧盖单元 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-1616MR-XP 1个 传感器：E3FA/E3X系列 3个 气缸：亚德客TR10/PB系列 5个 电磁阀：SY3120 5个 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 加盖机构 1套 拧盖机构 1套 定位夹紧机构 2套 输送带 1条 | 台 | 1 |  |
| 3 | 检测分拣站 | 尺寸：600mm×700mm×1300mm PLC：H2U-1616MR-XP 1个 传感器：E3Z/E32/E3X系列 8个 气缸TR10系列 1个 电磁阀：SY3120 1个 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 龙门检测机构 1套 分拣机构 1套 输送带 1条 | 台 | 1 |  |
| 4 | 6轴机器人站 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm 机器人：三菱 PLC：H2U-3232MT 1个 传感器：E3Z/E32/E3X系列 5个 步进驱动器/电机：XY42系列 气缸TR10系列 2个 电磁阀：SY3120 2个 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 物料盒升降机构 2套 加盖定位装配 1套 | 台 | 1 |  |
| 5 | 成品入仓站 | 尺寸：600mm×700mm×1500mm PLC：H2U-2416MT 1个 传感器：E3Z/ SS-5GL系列 10个 伺服驱动器：MR-JE-10A 2个 伺服电机：HF-KN-13J-S100 2个 气缸：TR10 1个 电磁阀：SY3120 3个 按钮控制板 1套 控制挂板 1套 工作台 1套 仓库机构 1套 双轴堆垛机构 1套 | 台 | 1 |  |
| 7 | 电脑桌 | 600mm×700mm×720mm | 张 | 2 |  |
| 8 | 装配桌 | 1400mm×700mm×720mm 带3层抽屉 | 张 | 2 |  |
| 9 | 产品配件包 | SX-815Q-VII | 套 | 1 |  |
|  | USB连线 | 六轴机器人专用（USB 3M) | 条 | 1 |  |
|  | USB连线 | 3M 一头公 一头方口 蓝色 | 条 | 1 |  |
|  | 多功能排插 | 5位带线 | 个 | 1 |  |
|  | 并口通讯线 | 15T 1.5M 一公一母 黑色 | 条 | 3 |  |
|  | PU气管 | US98A-060-040-B 蓝色 | 米 | 15 |  |
|  | PU气管 | US98A-080-060-B 蓝色 | 米 | 2 |  |
|  | 减径直通接头 | APG8-6 | 个 | 1 |  |
|  | 三通Y型 | APY6 | 个 | 5 |  |
|  | 颗粒圆瓶身 | SX-815Q-48-001 | 件 | 24 |  |
|  | 黑色瓶盖 | SX-815Q-48-002 | 件 | 12 |  |
|  | 白色瓶盖 | SX-815Q-48-004 | 件 | 12 |  |
|  | 蓝色物料块 | SX-815Q-48-003 | 件 | 10 |  |
|  | 白色物料块 | SX-815Q-48-005 | 件 | 50 |  |
|  | 空气压缩机 | TYW-1 22L | 台 | 1 |  |
|  | 设备使用说明书 | SX-815Q | 本 | 1 |  |
|  | 发货光盘 | SX-815Q-VII | 张 | 1 |  |
|  | 物料盒盖组件 | SX-815Q-28-06-002 | 套 | 6 |  |
|  | 白色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |
|  | 黑色标签片组件 | SX-815Q-28-07-01-00 | 个 | 12 |  |
|  | 学生凳组件 | 塑钢凳面(蓝）+铁质凳 | 个 | 4 |  |

- 配套工具及耗材

工具清单

| 序号 | 物料名称 | 规 格 型 号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | F15B | 个 | 1 |  |
| 2 | 尖嘴钳 | 8寸 | 把 | 1 |  |
| 3 | 斜口钳 | 7寸 | 把 | 1 |  |
| 4 | 老虎钳 | 6寸 | 把 | 1 |  |
| 5 | 螺丝刀 | 大十字（6.0*100mm) | 把 | 2 |  |
| 6 | 螺丝刀 | 大一字(6.0*100mm) | 把 | 1 |  |
| 7 | 螺丝刀 | 小十字(3.0*75mm) | 把 | 1 |  |
| 8 | 螺丝刀 | 小一字(3.0*75mm) | 把 | 2 |  |
| 9 | 内六角扳手 | M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 六件套 | 套 | 2 |  |
| 10 | 内六角扳手 | 8mm | 个 | 1 |  |
| 11 | 内六角扳手 | 10mm | 个 | 1 |  |
| 12 | 钢直尺 | 500mm | 把 | 1 |  |
| 13 | 带表游标卡尺 | 0-150mm 分度值0.02 | 把 | 1 |  |
| 14 | 自动剥线钳 | B型0.5-3.2 | 把 | 1 |  |
| 15 | 压线钳 | TU-190-01 | 把 | 1 |  |
| 16 | PU气管剪刀 | TK-1 | 条 | 1 |  |
| 17 | 安装锤（胶锤） | 30mm L=280mm | 个 | 1 |  |
| 18 | 钟表起子 | 6件套 | 套 | 1 |  |
| 19 | 活动扳手 | 6寸 | 把 | 1 |  |

耗材清单

| 序号 | 名称 | 主要组成器件 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耗材 | 导线、管形绝缘端子（E-07508 黑）、保险丝、号码管、接线端子、电工胶带、焊锡丝、螺杆、螺母、垫片等若干。 | 1套 |  |

# 七、评分方法

（一）竞赛项目满分为100分。分A、B、C、D、E、F 6个模块进行评分。

（二）评分分为主观评分和客观评分两大部分，6个模块中均包含客观评分和主观评分。

（三）客观评分由专家组记录每项的评判结果。

（四）装配任务中，机械装配必须符合给定机械图纸上标注的尺寸要求。

（五）接线必须遵循给定的输入/输出表要求。

（六）线路工艺、机械装配必须符合《机电一体化项目技术操作规范》要求。

八、赛项须知

(一）各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

（二）竞赛所需工具参赛队自带，参赛队不得使用任何有存储功能的设备，如硬盘、光盘、U 盘、手机、随身听等；

（三）在比赛前一天安排参赛队选手提前熟悉比赛场地，但参赛选手不得进入比赛工位及触碰比赛设备；

（四）比赛场地通过抽签决定，比赛期间参赛选手原则上不得离开比赛场地；

（五）参赛队在赛前10 分钟领取比赛任务并进入比赛工位，比赛正式开始后方可进行相关操作。参赛队自行决定选手分工、工作程序；

（六）在比赛过程中，参赛选手如有疑问，应举手示意，考场裁判应按要求及时予以答疑。如遇设备或软件等故障，参赛选手应举手示意，考场裁判、技术人员等应及时予以解决。确因计算机软件或硬件故障，致使操作无法继续的，经考场裁判确认，予以启用备用设备；

（七）比赛时间终了，选手应全体起立，结束操作。经工作人员查收清点所有文档后方可离开赛场，离开赛场时不得带走任何资料；

# 九、仲裁与申诉

# （一）申诉

# 1.参赛队对不符合竞赛规定的场地、设备、工具，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.申诉应在竞赛结束后1小时内提出，超过时效不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向赛项仲裁工作组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

3.赛项仲裁工作组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，3小时内书面通知申诉方，告知申诉处理结果。

4.申诉人不得采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

（二）仲裁

赛项设仲裁工作组接受由代表队领队提出的对裁判结果等方面问题的申诉。赛项仲裁工作组在接到申诉后的2小时内组织复议，并及时反馈复议结果。仲裁工作组的仲裁结果为最终结果。