2018年浙江省高职高专院校技能大赛暨全国职业院校技能大赛浙江省选拔赛“复杂部件数控多轴联动加工技术”比赛技术文件

一、竞赛项目

1．项目名称：复杂部件数控多轴联动加工技术

2．竞赛方式：本赛项为团体赛，每队由2名选手组成，以各普通高等学校为单位组织报名参赛, 不得跨校组队。

3．竞赛对象：参赛选手年龄须不超过25周岁(年龄计算的截止时间,以比赛2018年的5月1日为准),须为普通高等学校全日制在籍专科学生。

4．报名要求：每校限报1队。

二、竞赛内容

参赛选手在赛场连持4.5个小时完成实际操作。比赛内容涵盖“复杂部件造型”、“数控多轴机床编程”、“高精度复合加工”、“零件装配”等核心技能，并注重集成技术的综合应用。赛前7天公布样题，正式比赛试题在样题的基础上修改内容不超过30%。

1.竞赛内容

(1)根据比赛任务书的内容要求进行工艺编制，包括分析复杂部件的加工工艺过程，根据赛场机床、自带刀具对加工内容顺序合理选择，切削用量的合理运用等；

(2)利用CAD/CAM软件等进行复杂部件的造型设计；

(3)完成部件与相关辅助零件的数控编程和铣削基础加工；

(4)完成部件的多轴联动编程与精加工；

(5)完成部件的装配；

(6)考核比赛过程选手的工匠精神、职业素养与操作安全。

2.零件考核

零件质量考核指标，见表1所列。

表1 零件质量考核指标

| 序号 | 一级指标 | 比例 | 二级指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加工尺寸精度 | 65% | 零件1加工的关键尺寸精度 |
|  |  |  | 零件2加工的关键尺寸精度 |
|  |  |  | … |
| 2 | 形位公差精度 | 6% | 零件1加工的关键形位精度 |
|  |  |  | 零件2加工的关键形位精度 |
| 3 | 曲面尺寸精度 | 14% | 曲面1各关键点尺寸符合图纸要求 |
|  |  |  | 曲面2各关键点尺寸符合图纸要求 |
|  |  |  | … |
| 4 | 零件表面质量 | 10% | 零件表面粗糙度符合图纸要求 |
| 5 | 零件配合 | 5% | 能装配 |
|  |  |  | 装配符合图纸要求 |

各参赛选手必须严格按工艺守则和设备操作规程进行操作。当出现违反文明操作规程的，将按照现场操作文明分标准直接在总分中扣分。一旦出现较严重的安全事故（如加工过程中试件掉落、机床设备损坏等情况），经裁判长批准后将立即取消其参赛资格。

三、竞赛技术纲要

1.制定标准

本次竞赛根据2018年全国职业院校比赛“复杂部件数控多轴联动加工技术”比赛项目作为指导方案，紧密联系企业生产实际，结合赛场实际情况，以铣工（包含数控铣工）国家职业标准的高级工(含部分技师内容)要求为命题依据，适当增加新工艺、新技术等部分内容。

2.竞赛纲要

（1）职业道德

1）敬业爱岗，忠于职守，严于律已；

2）刻苦学习，钻研业务，善于观察，勤于思考；

3）认真负责，吃苦耐劳；

4）遵守操作规程，安全、文明生产；

5）着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。

（2）相关知识与技能

1）复杂零件曲面三维造型；

2）2轴手动编程、3轴自动编程、4轴联动编程；

3）铣削及4轴复合加工的工艺设计、程序编制与加工；

4）数控机床试切加工，机械加工精度与测量方法。

四、竞赛硬件设施和软件环境

1．竞赛设备

竞赛使用设备采用四轴立式加工中心，设备型号、系统和技术参数如下：

（1）加工中心型号GSVM 8050，系统FANUC 0i Mate-MD  数量2台。具体参数，见表2所列。

表2 GSVM8050加工中心参数指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 | 1050×500 |
| 工作台行程 | X：800，Y：500， Z：550,A360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 105-655 |
| 主轴电机功率 | 7.5 kw |
| 主轴转速 | 8000 rpm |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 机床制造厂家 | 广州鑫泰科技有限公司 |

（2）加工中心型号KDVM1000L，系统FANUC 0i Mate-MD  数量4台。具体参数，见表3所列。

表3 KDVM1000L加工中心参数指标

| 项 目 | 参 数 |
| --- | --- |
| 工作台尺寸 | 1000×500 |
| 工作台行程 | X：800，Y：500，Z：550,A360 |
| 主轴端面至工作台面距离 | 150-700 |
| 主轴电机功率 | 5.5KW |
| 主轴转速 | 6000r/min |
| 快速移动速度 | 15m/min |
| 主轴锥孔 | BT40 |
| 生产厂家 | 浙江凯达机床集团公司 |

2．竞赛使用的刀、量、工具

（1）刀具、量具及部分工具由选手自带。选手准备清单、赛场准备清单由大赛组委会在赛前7天公布。

（2）机床附件及部分工具由承办单位准备，选手不能自带机床附件。

3．夹具

由大赛组委会统一提供，加工中心使用精密平口钳，第4轴使用三爪卡盘。

4．CAM/DNC软件

赛场统一预安装CAXA制造工程师、MasterCAM软件。选手可自带其他正版CAD/CAM软件参赛（需提供正版软件证明），并提前一周送至赛项组委会(自带软件在比赛过程中,如遇软件出现问题比赛现场不做技术支持,需比赛选手自己负责)。

5．每组提供1台台式电脑计算机（预装WIN7系统），用于选手编程和程序传输。

五、成绩评定

1．参赛选手的成绩评定由大赛技术工作委员会的裁判组负责。

2．按照《选手现场操作记录表》和《零件检测评分表》所评定的成绩组成总成绩。成绩的评判采取评分标准用量化的方法给定。

（1）根据现场操作规范评分标准，按照选手实际操作情况，由现场裁判员进行客观评判、计分。

（2）零件检测依据图纸和评分表的要求，采用三坐标自动检测与手工检测相结合分方式进行。