2016年浙江省高职高专院校

暨全国职业院校技能大赛选拔赛

“中纬杯”测绘技能大赛

技

术

文

件

主办单位：浙江省教育厅

承办单位：浙江建设职业技术学院

协办单位：测绘地理信息行业特有工种职业技能鉴定浙江站

杭州绘天电子科技有限公司

二〇一六年三月

目  录

第一章  竞赛内容与形式	1

第二章  竞赛地点与时间	1

第三章  竞赛方式与组织	1

第四章  操作竞赛技术纲要	1

第五章  奖项设定与奖励	17

第六章  竞赛规则与要求	17

第七章  申诉与仲裁	18

第八章  技术文件咨询与解释	19

- 第一章  竞赛内容与形式

本次竞赛为技能操作竞赛，竞赛内容为：

1. 二等水准测量

2. 一级光电导线测量

3. 数字测图

- 第二章  竞赛地点与时间

一、竞赛地点：浙江建设职业技术学院。

二、竞赛时间：2016年4月15至17 日，如遇雨则顺延。

- 第三章  竞赛方式与组织

一、本次竞赛采用团队比赛方式，每支参赛队由4名参赛选手组成，选定1名队长，在规定时间内共同完成给定项目的任务要求。

二、参赛对象为浙江省普通高职高专院校全日制在校学生和普通本科院校相关专业的在籍全日制高职高专学生，性别不限，年级不限。已获得过全国职业技能大赛高职组测绘赛项一等奖的学生不得参加本次比赛。

三、每所院校限报2队，每支参赛队可选择参赛1-3项单项。

四、每个参赛队可配2名指导教师，但在比赛期间指导教师不允许进入赛场进行现场指导或在赛场外通过通信设备进行远程指导。

五、参赛选手的座位、批次和场地均由竞赛组委会组织抽签决定。以院校为单位进行批次抽签，若一所学校同一项目有多支参赛队伍，则同时上场。遇有同一支队伍因参加多个赛项时间冲突的，组委会有权调整上场时间次序。

六、竞赛命题、裁判、评分和仲裁均委托浙江省测绘专家负责。

- 第四章  操作竞赛技术纲要

一、比赛限定时间

（一）二等水准测量

二等水准测量考核时间为90分钟，其中外业观测考核限时70分钟（包括超限重测）。

（二）一级光电导线测量

一级光电导线测量考核时间限时75分钟。

（三）数字测图

数字测图考核时间为180分钟，其中外业数据采集限时120分钟。

二、记录计算样表

1.二等水准测量

| 高差误差配赋表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点名 | 测段 编号 | 距离 （m） | 观测高差 (m) | 改正数 (m) | 改正后高差 （m） | 高 程 (m) |
| ∑ |  |  |  |  |  |  |
| 环闭合差= mm 环闭合差允许值= mm 计算者编号： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：高差取位到0.0001m，高程取位到0.001m。

| - 水准点成果表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 点 号 | 等 级 | 高 程 |

2.一级光电导线测量

| 水 平 角 观 测 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回 | 盘位 | 照准方向 | 水平度盘 读 数 ° ′ ″ | 半测回角值 ° ′ ″ | 一测回角值 ° ′ ″ | 各测回平均 角 值 ° ′ ″ | 备 注 |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |
|  | 左 |  |  |  |  |  |  |
|  | 右 |  |  |  |  |  |  |

|  | 水 平 距 离 测 量 记 录 测站点气温： 测站点气压： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 照准 方向 |  | 读数1 （m） | 读数2 （m） | 读数3 （m） | 读数4 （m） | 一测回较差（mm） | 距离值 m | 各测回较差（mm） | 均值 m | 备注 |

| 导线点坐标计算表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点号 | 左角或右角 |  |  | 坐标方位角 | 距离 D | 坐标增量（ m） |  | 改正后坐标增量（ m） |  | 坐标（ m） |  | 点号 |
|  | 观测角 |  | 改正后角值 | °′″ | (m) | ⊿x′ | ⊿y′ | ⊿x | ⊿y | X | Y |  |
|  | °′″ |  | °′″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总和 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 辅 助 计 算 |  | n = fβ″= fx(mm)= fβ限″= fy(mm)= KS= fs/∑D = 1/ Vβ″= －fβ/n = fs(mm)= K限=1/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、技术规范

（一）竞赛的技术标准

1.《1:500 1:1000 1:2000外业数字测图技术规程》GB/T 14912—2005。

2.《国家基本比例尺地图图式第一部分1:500  1:1000  1:2000地形图图式》GB/T 20257.1—2007。

3.《城市测量规范》CJJ/T 8-2011。

4.《国家一、二等水准测量规范》GB/T12897—2006。

5.《全球定位（GPS）测量规范》GB/T 18314—2001。

6. 本赛项技术规范。

凡与上述标准不一致的内容以本赛项技术规范为准。

（二）赛项技术规范

第一部分 二等水准测量竞赛

水准路线为闭合路线，全长约1.4km，1个已知点和三个待定点，分为四个测段。参赛队应完成现场抽签得到的水准路线。

1. 观测与计算要求

（1）观测使用本文件规定的符合相关技术参数的仪器设备，测站视线长度、前后视距差及其累计、视线高度和数字水准仪重复测量次数等见下表规定。

二等水准测量技术要求

| 视线长 度/m | 前后视 距差/m | 前后视距 累积差/m | 视线高度/m | 两次读数所得高差之差/mm | 水准仪重复测量次数 | 测段、环线闭合差/mm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥3且≤50 | ≤1.5 | ≤6.0 | ≤1.85且≥0.55 | ≤0.6 | ≥2次 | ≤4L |

注：L为路线的总长度，以km为单位。

（2）参赛队信息只在竞赛成果资料封面规定的位置填写，成果资料内部的任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的任何信息。

（3）竞赛使用3kg尺垫，可以不使用撑杆，也可以自带撑杆。

（4）竞赛过程中不得携带仪器或标尺跑步。

（5）观测前30分钟，应将仪器置于露天阴影下，使仪器与外界温度一致，竞赛前须对数字水准仪进行预热测量，预热测量不少于20次。

（6）竞赛记录及计算均必须使用赛项组委会统一提供的《二等水准测量记录计算成果》本。记录及计算一律使用铅笔填写，记录完整。

记录的数字与文字力求清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄成果；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（7）水准路线采用单程观测，每测站读两次高差，奇数站观测水准尺的顺序为：后-前-前-后；偶数站观测水准尺的顺序为：前-后-后-前。

（8）同一标尺两次读数不设限差，但两次读数所测高差之差应满足表2规定。

（9）错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

（10）因测站观测误差超限，在本站检查发现后可立即重测，重测必须变换仪器高。若迁站后才发现，应从上一个点（起、闭点或者待定点）起重测。

（11）错误成果应当正规划去，超限重测的应在备考栏注明“超限”。

（12）水准路线各测段的测站数必须为偶数。

（13）每测站的记录和计算全部完成后方可迁站。

（14）测量员、记录员、扶尺员必须轮换，每人观测1测段、记录1测段。

（15）现场完成高程误差配赋计算，不允许使用非赛项组委会规定的计算器。

（16）竞赛结束，参赛队上交成果的同时，应将仪器脚架收好，计时结束。

（17）高程误差配赋计算，距离取位到0.1m，高差及其改正数取位到0.0001m，高程取位到0.001m。表中必须写出闭合差和闭合差允许值。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

2.上交成果

每个参赛队完成外业观测后，在现场完成高程误差配赋计算，并填写高程点成果表。上交成果为：《二等水准测量竞赛成果资料》。

- 第二部分 导线测量竞赛

竞赛的导线测量等级为一级，竞赛设计为附合路线，导线路线经过2个指定未知点，赛项组委会为每队提供两对互相通视的平面控制点，作为附合导线的起、闭点，并互相作为定向点。

赛项组委会事先设计多条竞赛路线，各队现场抽签确定自己的竞赛路线。

要求参赛队在规定的时间内，完成竞赛路线测量，计算出待定点的坐标。观测记录及坐标计算均在赛项组委会发的《导线测量记录计算成果》上进行，现场完成所有计算，竞赛结束上交《导线测量记录计算成果》。

1.测量及计算要求

（1）竞赛时每队只能使用三个脚架，可以不用三联脚架法施测，但所有点位都必须使用脚架，不得采用其它对中装置。

（2）参赛队员轮流完成导线的全部观测，每人观测1测站、记录1测站。

（3）竞赛过程中选手不得携带仪器设备（包括脚架和棱镜）跑步。

（4）只在《导线测量记录计算成果》封面规定的位置填写参赛队的有关信息，成果资料内部任何位置不得填写与竞赛测量数据无关的信息。

（5）现场完成导线成果计算，不允许使用非赛项组委会规定的计算器。

（6）观测按方向观测法观测，限差见下表。

一级光电导线测量基本技术要求

| 水平角测量（2"级仪器） |  |  | 距离测量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测回数 | 同一方向值各测回较差 | 一测回内2C较差 | 测回数 | 读数 | 读数差 |
| 2 | 9" | 13" | 1 | 4 | 5mm |
| 闭合差 |  |  |  |  |  |
| 方位角闭合差 |  |  |  |  |  |
| 导线相对闭合差 |  | ≤1/14000 |  |  |  |

注：表中n为测站数。

（7）距离测量时，温度及气压等气象改正由仪器自动设置，观测者可不记录气象数据也不必在仪器中设置。

（8）角度及距离测量成果使用铅笔记录计算，应记录完整，记录的数字与文字清晰，整洁，不得潦草；按测量顺序记录，不空栏；不空页、不撕页；不得转抄；不得涂改、就字改字；不得连环涂改；不得用橡皮擦，刀片刮。

（9）错误成果与文字应单横线正规划去，在其上方写上正确的数字与文字，并在备考栏注明原因：“测错”或“记错”，计算错误不必注明原因。

（10）角度记录手簿中秒值读记错误应重新观测，度、分读记错误可在现场更正，但同一方向盘左、盘右不得同时更改相关数字，即不得连环涂改。

（11）距离测量的厘米和毫米读记错误应重新观测，分米以上（含）数值的读记错误可在现场更正。

（12）测站超限可以重测，重测必须变换起始度盘位置，新的起始度盘位置与原起始度盘位置至少相差30″以上，但不得相差整分。错误成果应当正规划去，并应在备考栏注明“超限”。

（13）坐标计算：角度及角度改正数取位至整秒，边长、坐标增量及其改正数、坐标计算结果均取位至0.001m。

导线近似平差计算格式见计算表格，表中必须写出方位角闭合差、相对闭合差。相对闭合差必须化为分子为1的分数。计算表可以用橡皮擦，但必须保持整洁，字迹清晰。

- 第三部分 1：500数字测图

测图面积大约为200m×150m，通视条件良好，地物、地貌要素齐全，难度适中，能多个队同时开始测图竞赛。大赛为每个参赛队提供2个控制点和1个检查点，控制点之间可能互不通视，参赛队利用GNSS流动站在已知点上测量确定坐标系转换参数后测图。

内业编辑成图在规定的机房内完成，赛项组委会提供安装有CAD平台的数字测图软件CASS9.0的计算机。

- 测量及绘图要求

- （1）各参赛队小组成员共同完成规定区域内碎部点数据采集和编辑成图，队员的工作可以不轮换。

- （2）竞赛过程中选手不得携带仪器设备跑步。

- （3）碎部点数据采集模式只限GNSS采集数据的“草图法”，不得采用其它方式。

- （4）上交的绘图成果上不得填写参赛队及观测者、绘图者姓名等信息。

- （5）草图必须绘在赛项组委会配发的数字测图野外草图本上。

- （6）按规范要求表示高程注记点，除指定区域外，其他地区不表示等高线。

- （7）绘图：按图式要求进行点、线、面状地物绘制和文字、数字、符号注记。注记的文字字体采用绘图软件默认字体。

- （8）图廓整饰内容：采用任意分幅（四角坐标注记坐标单位为米，取整至50米）、图名、测图比例尺、内图廓线及其四角的坐标注记、外图廓线、坐标系统、高程系统、等高距、图式版本和测图时间。（图上不注记测图单位、接图表、图号、密级、直线比例尺、附注及其作业员信息等内容）。

- 2.上交成果

- （1）原始测量数据文件（dat格式）。

- （2）野外草图。

- （3）dwg格式的地形图数据文件。

- 四、技术平台

组委会提供安装数字测图软件CASS9.0、AutoCAD2006及其配套软件的台式计算机，CORS工作站及其配套设备。其它竞赛使用的所有仪器、附件及计算工具由参赛队伍自带（仪器设备应为国产），也可向组委会借用（组委会免费提供杭州绘天电子科技有限公司“中纬”牌仪器设备，仪器型号：全站仪为ZT15，电子水准仪为ZDL700，GPS为Zenith 15Pro）。向组委会借用仪器设备单位需在报名表上注明需借设备清单，否则不予借用。包括：

1.计算工具

卡西欧CASIO fx-82ES计算器2个、三角板1副，铅笔4支，削笔刀1个和橡皮1块。

2.二等水准测量仪器设备

- 电子水准仪

精度：每公里往返测标准差　0.7-1.0mm ；木制脚架1个；2m数码标尺1对或（按2m使用的）3m数码标尺1对；尺垫（3kg）2个。

（2）50 m测绳

3.一级光电导线测量仪器设备

竞赛用2″级全站仪（距离测量精度：2+2ppm，角度测量精度：2＂）及配套的棱镜（含基座）2个、3个脚架。

4.1：500数字测图仪器设备

（1）GNSS接收机流动站一套（RTK测量系统：

RTK水平精度±(1cm+1×10﹣6×D)；

RTK垂直精度±(2 cm+1×10﹣6×D)）
   （2）5m钢卷尺1个。

- 五、成绩评定

（一）评分标准

1.竞赛用时成绩评分标准

各队的作业速度得分Si计算公式为：

- 式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

- 所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

- 为各队的实际用时。

- 2.竞赛成果质量评分标准

- （1）二等水准测量成果质量评分标准

- 成果质量从观测质量和测量成果精度等方面考虑进行分类：

- 1）不合格成果

- 不合格成果称为二类成果。

- 原始观测记录用橡皮擦、每测段测站数非偶数，视线长度、视线高度、前后视距差及其累计差、两次读数所得高差之差超限，原始记录连环涂改，水准路线闭合差超限等。凡违反其中之一即为二类成果。

- 为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的文字、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

2）观测与记录评分标准

a.外业部分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |  |
| 每人观测1测段、记录1测段 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 记录转抄 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 违规显示高差 | 违规一次扣2分 |  |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 出现一次扣2分 |  |  |
| 故意干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违 规 |  | 二类 |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 直接取消资格 |  |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 直接取消资格 |  |
| 其它违规记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

b.内业部分

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 40 分 | 每测段测站数为偶数 | 奇数测站 |  | 二类 |
|  | 测站限差 | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  | 二类 |
|  | 观测记录 | 连环涂改 |  | 二类 |
|  | 记录手簿 | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |
|  | 手簿计算 | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |
|  | 记录规范性 | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |
|  | 手簿划改太多 | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |
| 内 业 计 算 30分 | 水准路线闭合差 | 超 限 |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |
|  | 待定点高程检查 | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |
|  | 成果表 | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |
|  | 计算表整洁 | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |

- （2）导线测量成果质量成绩评分标准

成果质量从观测质量和计算成果等方面考虑：

1）不合格成果

不合格成果称为二类成果。

原始观测成果用橡皮擦、2C较差和2测回方向值较差超限、原始记录连环涂改、角度观测记录改动秒值、距离测量记录改动厘米或者毫米、方位角闭合差超限、相对闭合差超限等，只要其中违反1项即为二类成果。

为了保证公平竞赛，凡是手簿内部出现与测量数据无关的字体、符号等内容，也将被视为不合格的二类成果。

2）观测与记录评分标准

a.外业部分

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

b.内业部分

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣0.5n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- （3）数字测图成果质量成绩评分标准

- 成果质量成绩主要从参赛队的仪器操作、测图精度和地形图编绘等方面考虑，包括：

- 1）取消资格

- 下列情况之一取消竞赛资格：

- a. 故意遮挡其他参赛队观测。

- b. 携带非赛项组委会规定的仪器设备。

- c. 不采用“草图法”采集碎部点。

- d. GNSS接收机摔倒落地。

- e. 使用非赛项组委会提供的草图纸。

- f. 使用电话、对讲机等通讯工具。

- 2）野外数据采集

下列情况之一，违规1次扣2分：

a. 指导教师及其他非参赛人员入场、指导、协助操作。

b. 仪器操作违反操作规程或者其它不安全操作行为。

- 3）测图精度

测图精度评分标准如下：

a.外业部分

| 评测内容 | 评分标准 | 出错次数 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 不听裁判劝阻 |  | 取消资格 |  |
| 使用非赛会规定的设备 | 违规 |  | 取消资格 |  |
| 全站仪、棱镜及GNSS接收机 | 摔倒落地 |  | 取消资格 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |  |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |  |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 | 出现一次扣2分 |  |  |  |
| 采集碎部点时跑步 | 跑一次扣1分 |  |  |  |
| 仪器设备不安全操作行为 | 每一次扣2分 |  |  |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |

b.绘图部分

| 项目与分值 | 评分标准 |  | 出错次数 | 扣分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度 （10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 边长精度 （5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 高程精度 （5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米） 。 检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |  |
| 完整性 （20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |  |
| 整 饰 （5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |  |
| 等高线 （5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程发生矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |  |  |

（二）评分方法

1.竞赛成绩主要从参赛队的作业速度、成果质量两个方面计算，采用百分制。其中成果质量总分70分，按评分标准计算；作业速度总分30分，按各组竞赛用时计算。两项成绩相加成绩高者优先。

在两队成绩完全相同时，分别按以下顺序排名：

（1）二等水准测量:①质量成绩高，②重测次数少，③划改少，④成果表整洁。

（2）一级光电导线测量：①质量成绩高，②测站重测次数少，③划改次数少，④记录、计算成果表整洁。

（3）数字测图以下顺序排名：①质量成绩高，②精度检查分高，③漏测地物少，④图面整饰美观。

2.在规定时间内完成竞赛，且成果符合要求者按竞赛评分成绩确定名次。凡因超限或其它原因被定性为二类成果的不参加评奖。

3.对于竞赛过程中伪造数据者，取消该队全部竞赛资格。并报请省教育厅通报批评。

（三）成绩评定

成绩评定根据竞赛考核内容和要求对参赛队竞赛最终成果作出评价：

1.各项竞赛的外业成绩由现场裁判根据各队的竞赛表现评定，由单项裁判组长审核确定。

2.二等水准测量和导线测量竞赛的计算项目成绩由计算裁判组按照评分内容分工负责评定，由计算裁判组长审核并汇总。数字测图绘图部分的成绩由绘图裁判组按照评分内容分工负责评定，由绘图裁判组长审核并汇总。

3.各队在各单项竞赛的时间成绩由成绩裁判计算，裁判长审核。

4.各队的单项总成绩由成绩裁判负责汇总，总裁判长审核。

（四）成绩公布

各单项总成绩汇总后，由总裁判长审核后张榜公布。同时，仲裁组负责接受投诉，裁判组负责接受质询。

- 第五章  奖项设定与奖励

一、理论知识考试与实际操作技能考核均合格者可以认定为通过 “工程测量员”高级技能（国家职业资格三级）鉴定，颁发高级工职业资格证书。

二、设置单项奖，三个项目均分别设置单项奖，根据各队比赛成绩评出一、二、三等奖，获奖比例分别为参赛队数的10%、20%、30%，由省大学生科技竞赛委员会颁发获奖证书。

三、设置团体奖，同一支参赛队伍的三个项目成绩之和作为团体成绩评出一、二、三等团体奖，获奖比例分别为参赛队数的10%、20%、30%，由省大学生科技竞赛委员会颁发获奖证书。

四、根据比赛成绩最终确定代表我省参加全国职业院校技能竞赛的队伍，具体名额将根据教育部的要求确定。

- 第六章  竞赛规则与要求

一、参加竞赛者必须先组队报名，确认后方能参加比赛。

二、选手必须凭身份证和参赛证参赛，比赛过程中不得更换参赛人员。

三、参赛团队必须提前30分钟进入赛场，到检录处检录，开赛前10分钟停止检录，未能检录者取消比赛资格。

四、参赛选手必须整齐着装，不准穿拖鞋或赤脚参赛，违规则取消该团队的比赛资格。

五、开赛前仪器设备必须按要求放置，队员列队待命，在听到裁判“开始”口令时，方可开始操作。

六、开赛期间，除轮到上场的选手、现场裁判、赛场配备的工作人员以外，其他人员未经允许不得进入赛场。若指导教师进入赛场进行现场指导或在赛场外通过通信设备进行远程指导则取消该队比赛资格。

七、各参赛队在完成外业观测、内业计算（成图）及检查合格后，由队长携观测资料及计算成果向裁判报告，此时裁判计时结束。成果一旦提交就不能再继续参赛。

八、规定参赛个人应独立完成的工作任务不能由别人替代完成，违规则取消该团队参赛资格。

九、参赛团队必须独立完成所有比赛内容，比赛过程中不能和外界交换信息（包括手机通讯）。

十、参赛者提交的资料、成果必须内容齐全，应包括参赛团队名称、编号、观测者、记录者、计算者等信息及观测资料、观测略图、计算成果表、数字地形图等。

十一、竞赛过程中，选手须严格遵守操作规程，确保人身及设备安全，并接受裁判员的监督和警示。若因选手因素造成设备故障或损坏，无法继续竞赛，裁判长有权决定终止该队竞赛；若因非选手个人因素造成设备故障，由裁判长视具体情况做出裁决。参赛者必须尊重裁判，服从裁判指挥，对不服从裁判的团队取消其参赛资格。

十二、裁判必须熟悉竞赛规则，公平裁判，参赛团队对裁判有意见可以赛后向仲裁组申述。

- 第七章  申诉与仲裁

一、竞赛过程中，参赛选手如有异议，应通过本参赛队领队以书面方式向仲裁组提出意见，但不得影响竞赛正常进行。仲裁组依据本次竞赛仲裁办法进行仲裁。

二、参赛队对不符合竞赛规定的设备、工具、软件，有失公正的评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉；

三、申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向相应赛项裁判组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

四、仲裁组收到申诉报告后，应根据申诉事由进行审查，2小时内作出受理或者不予受理的决定。

五、仲裁组根据收集并经核对的证据、证词，按照合法的程序组织召开听证会进行听证和仲裁。在约定时间内，如约定的联系人未到场或中途离开，视为放弃申诉。

六、申诉人不得无故拒不接受处理结果，不允许采取过激行为刁难、攻击工作人员，否则视为放弃申诉。

- 第八章  技术文件咨询与解释

本技术文件由浙江省测绘与地理信息局测绘行业特有工种职业技能鉴定浙江站负责解释。

联 系 人： 申老师

联系电话： 0571-88823316

电子邮件： 22869829@qq.com

QQ：22869829

赛项QQ群：225038062